SIEMENS

Преобразователи (DC-AC).

Конструкция. Встроенный прибор

Руководство по эксплуатации

НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

14.1			Неисправности

Общие положения к случаям неисправностей

К каждому случаю неисправностей имеется следующая информация:

параметр    	r 947 	номер неисправности

r 949	величина неисправности

r 951	текстовой перечень неисправностей

Р 952 	число случаев неисправностей

r 782 	время неисправности

Если сообщение о неисправности перед выключением питающего напряжения оборудования не квитируется, то при следующем включении напряжения питания это сообщение появляется снова. Прибор без квитирования не запускается (исключение: выбран автоматический повторный пуск. См. под Р 373).

| №/неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| F001 Обратные сообщения реле перегрузки | При проектированном ответном сообщении перегрузочного реле в течение времени, настроенного в Р 600, ответного сообщения не происходит после команды на включение. У синхронных моторов с независимым возбуждением (Р 095=12) обратное сообщение токового устройства возбуждения отсутствует. | Проверить ответные сообщения Q. HS Величина параметра должна быть согласована с подключением обратного сообщения основного реле. Проверить цикл ответного сообщения основного перегрузочного реле (или у синхронных моторов ответные сообщения токового устройства возбудителя) |
| F002 Подзарядка | При подзарядке не было достигнуто минимального напряжения промежуточного контура (Р 071 подключенное напряжения преобразователя 1,34) 80% Максимальное время подзарядки 3 сек было превышено | Проверка напряжения сети, в сравнении с Р 071 – напряжением подключения преобразователя (у приборов DC Р 071 сравните с напряжением промежуточного контура) Проверить блок питания обратной связи у приборов DC. Блок питания обратной связи должен включаться перед включением преобразователя. |
| F006 Перенапряжение промежуточного контура | По причине слишком высокого напряжения промежуточного контура произошло отключение. Область обл. пром. величина сетев. напр. контура отключ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200V-230V 270V-310V 410 V 380V-480V 510V-650V 820V 500V-600V 675V-810V 1020V 660V-690V 890V-930V 1220V При параллельно включенных преобразователях (BFL) r 949=1 : перенапряжение промежуточного контура ведущего привода. r 949=2: перенапряжение в промежуточном контуре ведомого привода | Проверка напряжения сети или контроль постоянного входного напряжения Преобразователь работает в генераторном режиме без возможности питания обратной связи. При подключенном напряжении преобразователя в пределах верхней допустимой границы и работе с полной нагрузкой F006 также может вызываться исчезновением фазы сети. В зависимости от ситуации: - Р 464, активировать U (d макс) P515 регулятора (до этого проверить Р071) - Снизить поисковую скорость приема Р 526 - Уменьшить PW (макс.) (только при Р100=3,4 или 5) |
| F008 Напряжение в промежуточном контуре меньше минимального | Нижнее предельное значение 76% напряжения промежуточного контура (напряжение и подключение преобразователя Р071) было занижено. При деблокированной кинетической буферизации 61%. Напряжение ниже минимального в промежуточном контуре в "нормальном" режиме (это значит никакой имитации). Малое напряжение в промежуточном контуре, при активной кинетической буферизации и числе оборотов меньше 10% номинального числа оборотов. "Мгновенное отключение сети", которое было определено только после включения сети (регистратор WEA) | Контроль: - постоянного напряжения хода - промежуточного контура |
| F010 Перенапряжение промежуточного контура | По причине слишком высокого напряжения промежуточного контура произошло отключение сети: Обл. напр. Обл. пром. Величина сети контура отключения 380V-480V 510V-650V 740V Указания: Только при U800=1 и f(Puls)>f(ухудшенных параметров) Более низкий порог, чем F006! | Контроль сетевого напряжения, Контроль тормозного сопротивления Преобразователь работает в генераторном режиме без возможности обратного питания Тормозной блок должен быть настроен на нижний порог срабатывания (673 V). |
| F011 Перегрузка по току | Отключение при перегрузке по току Превышение порога отключения | - Контроль выхода преобразователя на короткое замыкание или замыкание на землю - контроль рабочей машины на перегруз - контроль на согласование мотора и преобразователя - контроль на наличие слишком высокой динамической нагрузки |
| F012 Ток слишком мал | Во время возбуждения от синхронного мотора ток не поднялся выше 12,5% номинального намагничивающего тока для режима холостого хода. | Только при регулировании n/f (Р100=3,4 или 5) В случае, если не подключен ни один мотор: идти на режим имитации Р372. Контролировать токовые данные, мощностную часть. |
| F014 Ток слишком мал | Во время возбуждения от синхронного мотора ток не поднялся выше 25% номинального намагничивающего тока для режима холостого хода. Указания: Только при U800=1 независимо от вида регулирования (отличие от F012) | Контроль основного реле выхода, контроль кабеля мотора |
| F015 Мотор остановлен | Мотор остановлен или блокирован: - из-за слишком высокой нагрузки, из-за слишком быстрого разгона или обратного хода, слишком большой и быстрой смены нагрузки, - из-за неправильного прометрирования штрихового числа датчика импульсов Р151 или аналогового тахонормирования Р138. - из-за искаженных сигналов числа оборотов (тахоэкранирование не наложено) Неисправность возникает только после введения времени в параметр Р805 Устанавливается бинектор, в кодовом слове 2 Р553 Bit28. Опознание блокировки привода зависит от Р782 (отклонение заданное и фактическое) и Р794. При регулировании n/f достижение границ вращающего момента (В0234) есть предпосылка для возникновения этой неисправности. При регулировании числа оборотов (Р100=4) и ведущий привод (сравните Р587) может перенести неисправность на прерванную цепь датчика. Этот случай однозначен блокированию привода. При управлении напряжением / частотой регулятор максимального тока должен быть активирован (Р331). При напряжении / частота текстиле (Р100=2) контроль не работает. Заблокирована токовая схема синхронных моторов (Р095=12,13) из-за достижения максимальной частоты. У независимо возбудимых синхронных моторов Р095=12 из-за отсутствия или слишком высокого токовозбудителя (слишком мал или слишком велик поток). У синхронных моторов при достижении макс. частоты (В0254) неисправность проявляется сразу. При слишком больших отклонениях в роторном потоке сначала регулируется до нуля ток преобразователя, уменьшается ток возбудителя и только спустя некоторое время генерируется сообщение о неисправности равной двойной постоянной времени гашения (2*r124.1). Во время этого времени ожидания устанавливается кодовое слово Bit В0156 (r553.28). | - Уменьшить нагрузку - Ослабить тормоза - Повысить токовые пределы - Повысить время блокировки Р805 - Повысить порог срабатывания заданного и действительного отклонений Р792 только f/n регулирования (Р100=3,4,5). - Проверить обрыв цепи тахометра - Проверить штриховое число датчика импульсов - Проверить аналоговое тахонормирование - Экранироватьпровода тахометра со стороны мотора и преобразователя. - Уменьшить сглаживание предварительного регулирования числа оборотов Р216 (только n-регулирования) только f-регулирования Р100=3. - Замедлить разгон (сравн. также Р467 фактор защиты разгона). Ток в нижней области частот повысить (Р278, Р279, Р280). - Включить предварительное управление регулятора числа оборотов (Р471> 0). Регулятор EMK настроить динамичнее (Р315) на величину максимального фактора 2. - Повысить частоту переключения к модели УМК (Р113) регулированием числа оборотов заменой импульсного датчика при перегрузке регулятора числа оборотов и частоты. - Синхронизировать заданное число оборотов с действительным значением, так чтобы заданное действительное отклонение становилось меньше, чем настроено ВР792. Только для синхронных моторов (Р095=12) - проверить токовые границы устройства возбуждения. - проверить заданный и действительный ток возбуждения (схема, включающая "или") - проверить границы напряжения устройства возбуждения при динамических изменения тока. Приводную систему проверить на резонансные колебания |
| F018 Захват установленной частоты | Найденную и установленную частоту нельзя реализовать. Причины: - дополнительное заданное значение2 слишком велико. - действительное значение числа оборотов в спокойном состоянии негативно и отрицательное направление вращения блокировано. | - Проверить дополнительное значение 2. - Деблокировать негативные направления оборотов малым макс. числом оборотов. |
| F019 Мотор не определен | Мотор не был определен (при захвате без тахометра). | Включить после разблокирования. Возможно повысить улавливающий ток поиска Р525 |
| F020 Температура мотора | Превышено предельное значение температуры мотора r949=1 Превышено предельное значение температуры мотора r 949=2 Короткое замыкание к подводе к температурному датчику мотора или датчик неисправен r 949=4 Обрыв провода к подводе к датчику температуры мотора или датчик неисправен r 949=5 Обрыв провода и превышение предельного значения | Контроль мотора (нагрузка, охлаждение и т. д.). Актуальную температуру мотора можно считать в r009. Контроль температуры мотора Р381. Контроль неисправности входа KTY на штекере X103 – 29,30 на короткое замыкание. |
| F021 Мотор I2Т | Превышение параметрированного предельного значения контроля I2Т | Контроль: Р383 – температура мотора Т1 |
| F023 Температура преобразователя | Предельное значение температуры преобразователя превышено. r 941 =1: Предельное значение температуры преобразователя превышено r 949=2: сенсор 1. Обрыв провода цепи сенсора или сенсор неисправен. r 949= 18: сенсор 2. Обрыв проводов сенсорной цепи или сенсор неисправен. r 949=4: сенсор 3. Обрыв проводов сенсорной цепи или сенсор неисправен. | Измерить подвод воздуха или температуру окружающей среды при t>40оС соблюдать редукционные кривые. Контроль: - проверить подключение вентилятора Е1 и правильность направления вращения. - проверить отверстие входа и выхода на загрязнение - проверить температурный датчик на Х30 |
| F025 UCE Ph. L1 | В фазе L 1 отключение от UCE | Контроль: -проверить фазу L 1 на короткое замыкание или замыкание на землю (Х2: U2 – включая мотор) CU на правильное контактирование - включатель для надежности отключения разомкнут (Х9/5-6) (Только у приборов с заказным номером -11…-21…-31…-61). |
| F026 UCE Ph. L2 | В фазе L 2 отключение от UCE | Контроль: -проверить фазу L 2 на короткое замыкание или замыкание на землю (Х2: V2 – включая мотор) CU на правильное контактирование - включатель для надежности отключения разомкнут (Х9/5-6) (Только у приборов с заказным номером -11…-21…-31…-61). |
| F027 UCE Ph. L3 | В фазе L 3 отключение от UCE | Контроль: -проверить фазу L 3 на короткое замыкание или замыкание на землю (Х2: W2 – включая мотор) CU на правильное контактирование - включатель для надежности отключения разомкнут (Х9/5-6) (Только у приборов с заказным номером -11…-21…-31…-61). |
| F028 Фаза сети | Частота и амплитуда фиксации промежуточного контура указывают на выпадение одной фазы сети | Контроль напряжения сети |
| F029 Ошибка измеряемых величин | Появление ошибки при обработке измеряемых или измеренных величин - (r949=1) Невозможность настройки офсета в фазе L1 - (r949=2) Невозможность настройки офсета в фазе L3 - (r949=3) Невозможность настройки офсета в фазах L1 и L3 - (r949=65) Автономная настройка аналоговых входов невозможна. | Дефект в обработке величин измерения. Дефект в мощностной части (выключатель не блокирует) Дефект на CU |
| F035 Внешняя ошибка 1 | Параметрируемый внешний ход неисправностей 1 активирован | Контроль: - наличие внешней неисправности - обрыв кабеля к соответствующему цифровому входу - Р575 Qk Внешняя неисправность 1 |
| F036 Внешняя ошибка 2 | Параметрируемый внешний ход неисправностей 2 активирован | Контроль: - наличие внешней неисправности - обрыв кабеля к соответствующему цифровому входу - Р575 Qk Внешняя неисправность 2 |
| F037 Аналоговый вход | Аналоговый вход работает в режимы 4…20 mA и имеется обрыв провода. Номер соответствующего аналогового входа стоит в величине неисправности (r949) | Контроль соединения к - аналоговому входу 1 - Х102:15,16. - аналоговому входу 2 - Х102:17,18. Контроль параметров: - конфигурация CU-AE Р632 - Сглаживание CU-AE Р634 - Офсет CU-AE Р631 |
| F038 Отключение напряжения при опросе параметров | Отключение напряжения при задании параметров на узле | Параметры ввести снова. В величине неисправности r949 стоит номер соответственного параметра |
| F040 AS внутренний | Неправильное состояние работы | Заменить CU (-А10) |
| F041 Ошибка EEPROM | При переписывании информации памяти появление в EEPROM неисправности. | Заменить CU (-А10) |
| F042 Время вычисления | Проблемы времени вычисления | -Уменьшить нагрузку времени вычисления - увеличить время считывания Р357 - отдельные узлы считывать в более медленном темпе Наблюдать за свободным временем вычисления |
| F044 Ошибка BICO-Manager | При каблировании бинекторов и коннекторов появилась неисправность. Величина неисправности r949. >1000: ошибка в схеме коннектора >2000: ошибка в схеме бинектора | - Отключить и включить напряжение - Заводская настройка и новое параметрирование - Замена узла |
| F045 Opt.BgrHW | Появление неисправности Hardware при выборке узла опций | Заменить CU Проверить соединение носителей информации узлов с узлами опций в необходимом случае заменить |
| F046 Появление параметра | Появление неисправности при переносе параметров к блоку управления процессоров | Произвести включение и выключение приборов CU (-А10) заменить. |
| F047 Время вычисления SS | Время вычисления в блоке вычисления недостаточно | Заменить CU (-А10). |
| F 048 Частота повторения импульсов SS | Неправильно настроена в Р 340 частота повторения импульсов | Изменить частоту повторения импульсов Р340 |
| F049 Версия SW | Различные версии программного обеспечения фирм на CU. | Использовать единое программное обеспечение |
| F 050 Инициал. TSY | Неисправность при инициализации TSY | Контролировать: - правильность подсоединения TSY |
| F051 число оборотов | Неисправно при обработке данных цифрового или аналогового тахометра | Контроль параметров: - действительного значения числа оборотов P130 - число штрихов Р151 - юстировка аналогового тахометра Р138 - число полярных пар мотора Р109 - показания Р109 и Р138 должны быть меньше 19200. Проверить тахометр или заменить. Проверить соединение тахометра |
| F052 n-Cntr. Вход | Активизация входа неисправностей на TSY | Выбрать тахометр с контрольной отметкой. Действительное значение числа оборотов Р130Q. Сменить TSY. Проверить подключение тахометра к TSY. В зависимости от типа тахометра возможны различные варианты |
| F053 Тахо dn/dt | Двойное превышение допустимого значения изменения сигнала числа оборотов Р215 dn (действительны, допустимые) | Проверить проводку тахометра на обрыв. Проверить заземление экрана тахометра. - Экран должен накладываться как со стороны мотора, так и со стороны преобразователя - Цепь датчика не должна иметь обрыв - Провода датчика не должны прокладываться вблизи мощностных кабелей. - Использовать только рекомендованные датчики. - При сигнальной неисправности в необходимом случае использовать узел DTI. В этом случае Р215 изменить. - С помощью Р806 (соблюдать описание параметров!) Можно в необходимом случае во время работы переключиться в режим работы без датчика. |
| F054 Ошибка инициализации узла датчика | Появление неисправности во время инициализации узла датчика | Величина неисправности r949 1: неисправен код узлов 2: TSY несовместимо 3. SBP несовместимо 7: Двойной узел 20: Двойной узел TSY 60: Внутренняя неисправность |
| F056 SIMOLINK Отсутствие сообщений | Неисправность коммуникации в SIMOLINK-цикле | - Контроль цикла проводников световых волн - Контроль SLB в цикле на отсутствие напряжения - Контроль исправности SLB в цикле. - Контролировать Р741 (SLB Tlg) |
| F057 Тормоз неразомкнут | Тормоз не разомкнулся, выходной ток преобразователя перешел параметрированный токовый порог (U 840) более чем на секунду (мотор заторможен). Указания: только при U800=1. | Проверить тормоз Проверить I (макс) тормоза (U840) Настроенный порог должен превышать максимально возможный ускоряющий ток по меньшей мере на 10%. |
| F058 Неисправность параметра при задании | Появление неисправности при обработке заданий параметра | Мер по устранению не существует |
| F059 Неисправность параметра после заводской настройки или инициализации | Появление ошибки при расчете параметра в фазе инициализации | В величине неисправности r949 стоит номер совместимого параметра. Правильно установить этот параметр (ВСЕ индексы) и выключить и снова включить напряжение. В зависимости от обстоятельств, это может относиться к различным параметрам, поэтому необходимо повторить процесс. |
| F060 Отсутствует МLFB | Устанавливается, если по окончании первичной загрузки MLFB = 0 (kW). MLFB=номер заказа. | После квитирования в первичной загрузке URLADEN ввести подходящее значение MLFB в параметре P070 VLFB (6SE70) (возможно только с соответствующими ступенями доступа обоих выбранных параметров) |
| F061 Ошибка параметрирования | Заданный при настройке привода параметр (например, Р107, частота (частоты), Р108 число (числа) оборотов мотора, Р340 частота пульса находится в недозволенной области (зависит от вида регулирования) | Квитировать неисправность, изменить соответствующие значения параметра. Ошибочный параметр появится в r949, как величина неисправности. |
| F062 Мультипараллельное включение | Узнавание неисправности в связи с мультипараллельной схемой или узлом ImPl. | r949=10 Сommunication Card не отвечает. При написании Control Word BUSYстановится неактивным, если неактивно CSOUT. Вероятно, что Сommunication Card не коммутирована. r949=11, 12 Timeout у BUSY во время инициализации BUSY в течение одной секунды становится неактивным. r949=15 Timeout у BUSY во время нормальной коммуникации. BUSY в течение одной секунды становится неактивным. r949=18 Timeout при выборке информации о неисправностейе от ImPls. В течение одной секунды после активирования FAULT причина неисправности от ImPls не поставляется. r949=20+i HW-конфликт. Устанавливается, если в статусном слове от ведомого привода i устанавливается бит HWCONF (неисправности в установке мультипараллельной схемы) r949=30+i Версия HW пульса импульсов ImPls несовместима. В i содержится соответствующий номер ведомого привода. r949=40 Число ведомых приводов не согласуется с заданным числом ведомых приводов прибора. r949=50+i Несовместимость при количестве ведомых приводов, сообщенное от ImPl количество ведомых приводов не совпадает с числом статусных слов или с заданным количеством ведомых приводов. Устранение: - проверить ImPl или Сommunication Card, в противном случае заменить. - проверить построение мультипараллельной схемы - проверить параметрирование - заменить CU - заменить Impl |
| F065 Cбой сообщений SST | В сопряжении SST (SST/USS-протокол) в течение времени выхода сообщений нет приема ни одного сообщения | Величина неисправности r949 1=сопряжение 1 (SST1) 2=сопряжение 2 (SST2) - контроль соединения СU-Х100 от 1 до 5 или контроль соединения PMU Х300 - контроль "SST/SKB TLG" З704.01 (SST1 или Р704.02 SST2) - CU (-А10 заменить) |
| F070 Ошибка инициализации SCB | При инициализации узла SCB появилась неисправность. | Величина неисправности r949: 1: неправилен код узлов 2: узел SCB несовместим 5: ошибка данных конфигурации 6: Timeout при инициализации 7: узел SCB сдвоенный 10: неисправность канала |
| F072 Ошибка инициализации EB | При инициализации узла EB появилась ошибка | Величина неисправности r949 2: 1. EB1 несовместим 3: 2. EB1 несовместим 4: 1. ЕВ2 несовместим 5: 2. ЕВ2 несовместим 21: ЕВ1 появляется трижды 22: ЕВ2 появляется трижды 110: Ошибка1. ЕВ1 (аналоговый вход) 120: Ошибка2. ЕВ1 (аналоговый вход) 210: Ошибка1. ЕВ2 (аналоговый вход) 220: Ошибка2. ЕВ2 (аналоговый вход) |
| F073 Аналоговый вход 1 вед. привода1 | 4 mА на аналоговом входе1, ток ведомого привода1 ниже минимального значения. | Контроль соединения источников сигнала SCI1 (вед. привод1) - Х428: 4,5. |
| F074 Аналоговый вход 2 вед. привода1 | 4 mА на аналоговом входе2 ток ведомого привода2 ниже минимального значения. | Контроль соединения источников сигнала SCI1 (вед. привод1) - Х428: 7,8. |
| F075 Аналоговый вход 3 вед. привода1 | 4 mА на аналоговом входе3 ток ведомого привода1 ниже минимального значения. | Контроль соединения источников сигнала SCI1 (вед. привод1) - Х428: 10,11. |
| F076 Аналоговый вход 1 вед. привода2 | 4 mА на аналоговом входе1 ток ведомого привода2 ниже минимального значения. | Контроль соединения источников сигнала SCI1 (вед. привод2) - Х428: 4,5. |
| F077 Аналоговый вход 2 вед. привода2 | 4 mА на аналоговом входе2 ток ведомого привода2 ниже минимального значения. | Контроль соединения источников сигнала SCI1 (вед. привод2) - Х428: 7,8. |
| F078 Аналоговый вход 3 вед. привода2 | 4 mА на аналоговом входе3 ток ведомого привода2 ниже минимального значения. | Контроль соединения источников сигнала SCI1 (вед. привод2) - Х428: 10,11. |
| F079 Нет приема сигнала от SCB | От SCB (USS Peer-to-Peer, SCI) в течение времени сбоя не была принята ни одно сообщение | - Контроль соединений SCB1(2) - Контроль Р704.03 "SST/SCB TLG" - Заменить SCB1(2) - CU (-А10) заменить |
| F080 Ошибка при инициализации ТВ/CВ | Ошибка при инициализации узла на сопряжении DPR | Величина неисправности r949: 1: Код узлов неправилен 2: ТВ/СВ-узел несовместим 3: Узел СВ несовместим 5: Ошибка при конфигурации данных 6: Timeout инициализации 7: ТВ/СВ-узел сдвоен 10: Неисправность канала. Контроль узла Т300СВ на правильное контактирование, проверить токовое снабжение PSU, узлы CU/SB/T проверить и проконтролировать параметр инициализации СВ: - Р918.01 адрес Bus CB -Р711.01 до Р721.01 параметр СВ от 1 до 11 |
| F081 Узел опций Heartbeat-Counter | Heartbeat-Counter узла опций больше не обрабатывается | Величина неисправности r949: 0: ТВ/СВ Heartbeat-Counter 1: SCB Heartbeat-Counter 2: Доп. СВ Heartbeat-Counter - Квитировать неисправностей, при этом автоматически производится Reset - Если ошибка снова появляется, соответственный узел поменять (см. величину неисправности). - ADB сменить - Соединение от носителя информации узла до узлов опций (LBA) проверить и, если нужно, заменить |
| F082 ТВ/СВ Сбой сообщений | От ТВ или СВ в течение времени сбоя не принимались новые данные. | Величина неисправности r949 1=ТВ/СВ 2=дополнительный СВ - контроль соединения к ТВ/СВ -контроль Р722 (СВ/ТВ TLG) - заменить СВ или ТВ |
| F085 дополнительная ошибка инициализации СВ | Появление ошибки при инициализации узла СВ | Величина неисправности r949 1: код узлов неправилен 2: узел ТВ/СВ не совместим 3: узел СВ не совместим 5: ошибка данных конфигурации 6: Timeout инициализации 7: узел ТВ/СВ сдвоен 10: неисправность канала Контроль узла Т300/СВ на правильное контактирование и контроль параметра инициализации СВ: -Р918.02 СВ Bus-адрес -Р711.02 до Р721.02 параметр СВ от 1 до 11 |
| F087 Ошибка инициализации SIMOLINK | появление ошибки инициализации узла SLB | - заменить CU - заменить SLB |
| F090 Сообщение параметра | При попытке изменить параметр из измерения состояния покоя или вращающего измерения (Mot-Id), появилась ошибка | Включить и снова выключить. При повторном появлении CU заменить. |
| F091 Время сообщения | Вращающее измерение дольше, чем предусмотрено в состоянии измерения. Возможные причины: момент мощности слишком большой. Момент мощности слишком нестабилен. Датчик разгона заблокирован | Причины устранить и измерение начать снова (преобразователь включить снова). При повторном появлении CU заменить. |
| F095 Сообщение числа оборотов (заданных) | На основе предварительных данных для - допустимого направления вращения поля - максимальной частоты, - максимального числа оборотов, - переключающей частоты между моделями напряжения и тока - установленной частоты слабости поля - гасящей ленты частоты нельзя сообщить ни одну допустимую область частот для вращающего измерения | Нужно задать область частот с шириной от 10%, которая будет находиться на 1,1 больше частоты переключения и 0,9 установленной частоты ослабления поля. Возможные меры по устранению: - допустить оба направления вращения поля - повысить макс. частоту - уменьшить минимальное число оборотов - частоту переключения между моделями снизить - гасящую ленту частоты уменьшить или вынуть |
| F096 Прерывание сообщения | Измерение в процессе вращения на основе недопустимого воздействия извне прервалось | Величина неисправности в r949 объясняет вид воздействия 4 Блокирование заданного значения 5 Переключение заданного канала 8 Неожиданная смена режима преобразователя 12 Переключатель данных мотора (при фактическом вызове "полная идентификация моторов") 13 Переключение на ведомый привод 14 Переключатель данных мотора на данные с U/f характеристику 15 Установлена блокировка регулятора 16 Датчик разгона блокирован 17 Вызов "Тахотеста" при F-регулировании 18 Вышел из строя датчик разгона. Устранить причину. 22 Блокировка преобразователя: проверить разблокировку преобразователя (Р561) |
| F097 Сообщение измеренного значения | Измеренное значение для номинального времени пуска при оптимизации регулятора очень сильно изменяется. Причины: сильно нестабильный момент нагрузки | В необходимом случае повысить предельные значения моментов на 100% |
| F098 Ошибка сообщения Тахометра | Измерение в процессе вращения опознало ошибку в сигнале действительного значения числа оборотов. Величина неисправности разъясняет вид ошибки. Сообщение о неисправности может по ошибке воспроизвестись, если число оборотов привода зависит извне. (Например, полностью блокированный привод производит сообщение "нет сигнала") | Величина неисправности в r 949 объясняет вид воздействия 4 Сигнала числа оборотов нет 5 Значок сигнала ошибочен 6 Отсутствует сигнал следа 7 Ошибочные усиления 8 Ошибочное штриховое число Контроль проводов измерения Контроль параметров - Р130 Q Действительное значение числа оборотов - Р 151 Штриховое число от датчика импульсов |
| F100 Земля Init | При тесте на короткое замыкание замеряется ток не равный нулю или сработало UCЕ или контроль превышения тока, хотя еще не был включен ни один выключатель. | Причину неисправности можно счесть из r 376 "результат теста на короткое замыкание" Контроль выхода преобразователя на короткое замыкание или замыкание на землю (-X2, U2, W2 –включая мотор). Контроль CU на правильное контактирование. Типоразмер 1 и 2: Контроль транзиторных модулей на узле PU –А23 на короткое замыкание. Типоразмер 3 и 4: Контроль транзисторных модулей –А100, -А200, -А300 на короткое замыкание |
| F101 ERD UCE | При испытании на короткое замыкание сработал контроль UCE в одной фазе, в которой не был включен выключатель | Выключатели в мощностной части проверить на короткое замыкание и у приборов с управлением через светоэлементы схему управления и обратное сообщение UCЕ на корректное выполение. Какой UCE-контроль сработал, можно счесть в r 376. |
| F 102 Фаза земля | При тесте на замыкание на землю ток течет в фазе, в которой не был включен выключатель или сработал контроль UCE в одной фазе, в которой включен выключатель | Величину неисправности счесть из r 949. Цифра Х-позиции указывает на выключатель, при включении которого появилась ошибка. ХООО х=1=V+ x=2=V- x=3=U+ x=4=U- x=5=W+ x=6=W- Цифра х-позиции указывает на фазу, в которой I=0 и следовательно выключптель должен быть на проводимость неисправен ОООХ х=1=фаза 1(U) х=3=фаза 3 (W) х=4=фаза 1(U) или 3(W) Фазы проверить на дефектные выключатели |
| F103 Заземление на землю | Имеется замыкание на землю или ошибка в мощностной части При тесте на замыкании на землю ток течет из фазы, в которой загорелся выключатель, сработал компаратор токовой перенагрузки или контроль UCE, в которой включился выключатель | Величины неисправности счесть из r949. Цифра х-позиции указывает на выключатель, при включении которого появилась ошибка. ХООО х=1=V+ x=2=V- x=3=U+ x=4=U- x=5=W+ x=6=W- Мотор с кабелями проверить на замыкание на землю. Если замыкания на землю нет, проверить мощностную часть на дефектные выключатели. Цифра х-позиции указывает на фазу, в которой I=0, и следовательно выключатель проводяще дефектен. ОООХ 1=Поток тока в фазе1 (U) 2= UCE в фазе 2 (V) 3=поток тока в фазе 3 (W) 4=появился только токовый перегруз Число оборотов вращения валомотора во время теста на замыкания на землю должен быть меньше на 10% номинального числа оборотов. 1) В фазе V есть замыкание на землю или дефектный выключатель или переключатель (X9/5-6) для надежности отключения разомкнут (только для приборов с номерами заказов 11, 21, 31). |
| F107 Сообщение=0 | Появление ошибки при тестовом измерении импульсов | Величину неисправности счесть из r949. Цифры серо оттененных позиций указывают, какая ошибка появилась. ООХХ хх=01: Оба действительные значения тока остаются равны 0 хх=02: подводка мотор преобразователь прервана фаза U хх=03: подводка мотор преобразователь оборвана фаза V хх=04: подводка мотор преобразователь обрыв фазы W хх=05: действительное значение тока I1=0 хх=06: действительное значение тока =0 хх=07: выключатель U+ не зажигает хх=08: выключатель U- не зажигает хх=09: выключатель V+ не зажигает хх=10: выключатель V- не зажигает хх=11: выключатель W+ не зажигает хх=12: выключатель W- не зажигает хх=13: передний значок I1 неправильно хх=14: передний значок I3 неправильно хх=15: передний значки I1 и I3 неправильны хх=16: передний значок I1 обменялся с I3 хх=17: передний значок I1 обменялся с I3 и оба тока имеют неправильный передний значок Цифры х-позиции показывают, где появилась ошибка. ХООО х=0=Отдельный преобразователь х=1=преобразователь 1 х=2=преобразователь 2 х=3=преобразователь 1 или 2 Проверить, что все 3 кабеля мотора и обмотки мотора не имеют обрыва. Связь трансформатора тока к электронике и к трансформаторам тока проверить. Проверить значения типовых данных шильдиков, необходимых для измерения. |
| F108 Несимметричные сообщения | При измерении постоянного тока результаты измерений для отдельных участков сильно отличаются друг от друга. Величина неисправности показывает, какая величина (величины) затронута (затронуты) и в каком участке появилось наибольшее отклонение. | Величину неисправности счесть из r949. Цифра х-позиции указывает на ОООХ поперечное напряжение слишком велико х=1=участок R х=2=участок S х=3=участок T ООХО Отклонение сопротивления обмотки статора (1,2,3 как наверху) ОХОО Отклонение сопротивления фильтров (1,2,3 как наверху) ХООО Отклонение компенсации времени запаздывания (1,2,3 как наверху) ХОООО Мотор, мощностная часть и обработка данных мотора мощностной части и действительных значений сильно не симметричны. |
| F109 Сообщение R(L) | Переданное при измерении постоянного тока сопротивление фильтров сильно отклоняется от значения, которое автоматическое параметрирование вычислило автоматическое регулирование | - Неправильное задание номинального числа оборотов или номинальной частоты. -Число полярных пар неправильно |
| F110 Сообщение di/dt | При тестовом измерении импульсов ток поднялся существеннее и быстрее, чем можно было ожидать. Из-за этого при первом тестовом импульсе в течение первой половины минимального времени появился ток перегрузки | Возможно, есть короткое замыкание между двумя выходами преобразователя. Данные шильдика мотора не были корректно прометрированы. Рассеивание мотора слишком мало. |
| F111 Фактическая ошибка е | При расчете функций выравнивания появилась ошибка |  |
| F112 Несиметрия сигма | Отдельные результаты измерений при измерении рассеивания отклоняются слишком друг от друга |  |
| F114 | Преобразователь автоматически из-за превышения лимита времени до включения или из-за команды отключить самостоятельно прекратил измерение, и избирание возвратил в функцию Р115. | Через избирание функции Р115 =2 "Идентификация мотора в спокойном состоянии" стартовать снова. В течение 20 сек. следует после появления предупреждающего сообщения А078= измерение состояния покоя, должна осуществиться команда "включить" и замер произвести снова |
| F115 Kf внутреннее | При расчетах в рамках МоtID появилась ошибка | Преобразователь и электронику выключить и снова включить |
| F116 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F117 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F118 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F119 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F120 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F121 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F122 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F123 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F124 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F125 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F126 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F127 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F128 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F129 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F130 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F131 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F132 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F133 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F134 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F135 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F136 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F137 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F138 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F139 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F140 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F141 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F142 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F143 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F144 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F145 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F146 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F147 Неисправности технологического узла | См. документацию узла ТВ |  |
| F148 Неисправностейа1 функционного узла | На бинекторе находится активный сигнал U061 | Причину неисправности контролировать, см. функциональный план 710 |
| F149 Неисправностейа2 функционного узла | На бинекторе находится активный сигнал U062 | Причину неисправности контролировать, см. функциональный план 710 |
| F150 Неисправностейа3 функционного узла | На бинекторе находится активный сигнал U063 | Причину неисправности контролировать, см. функциональный план 710 |
| F151 Неисправностейа4 функционного узла | На бинекторе находится активный сигнал U064 | Причину неисправности контролировать, см. функциональный план 710 |
| F243 Ошибка при внутреннем соединении | Один из двух партнеров соединения не отвечает | Заменить CU (А10) |
| F244 | Ошибка при внутреннем соединении параметров | Сравнение версий комплекта управления и обслуживания Software относительно переносимых параметров |
| F255 Ошибка в EEPROM | Появилась ошибка в EEPROM | Включить прибор и снова выключить. При новом появлении CU заменить |

Таблица 14-1 Номера неисправностей, причины и их устранение

14.2 Предупреждения

В рабочем показании предупреждающее сообщение высвечивается на дисплее PMU буквой А=тревога/предупреждающее сообщение и трехзначным номером периодически. Предупреждающее сообщение нельзя квитировать. Оно погасает самостоятельно, если устранена причина. Могут показываться множество предупреждающих сообщений. Предупреждающие сообщения тогда высвечиваются друг за другом.

При работе преобразователя с панелью преобразователя ОР1S в рабочем показании предупреждающее сообщение показывается в самой нижней строчке. Одновременно мерцает красная LED (см. руководство по обслуживанию OP1S).

| №/предупреждение | Причина | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| А001 Расчетное время | Расчетное время загрузки узла CUVC слишком высоко | -r829 соблюдать свободное время расчета - Р357 увеличить время опроса -Р340 уменьшить частоту пульса |
| А002 Предупреждение пуск SIMOLINK | Пуск цикла SIMOLINK не функционирует | - контроль проводников световых волн цикла на обрывы - контроль на отсутствие в SLB напряжения -контроль на пригодность SLB в цикле |
| А014 Предупреждение имитация активна | Напряжение промежуточного контура при избранном режиме имитации Р732=1 не равно 0 | -Р372 установить на 0 - напряжение промежуточного контура снизить (прибор отделить от сети) |
| А015 Внешнее предупреждение1 | Активизация прометрируемого внешнего предупреждающего входа1 | - Проверить на порыв провода к соответствующему цифровому входу -Параметр Р588 Qk-внешнее предупреждение1 |
| А016 Внешнее предупреждение 2 | Параметрируемый внешний предупреждающий вход 2 активизировался. | - Проверить, нет ли обрыва к соответствующему цифровому входу - Параметр Р589 Qk-внешнее предупреждение2 |
| А017 Предупреждение надежно отключено, активно | Выключатель блокировки импульсов преобразователя (х9 клеммы 5-6) разомкнут (только для приборов с номером заказа 11, 21, 31, 61) | Включить включатель х9 5-6 и потом разблокировать импульсы преобразователя |
| А020 Токовый перегруз | Произошло воздействие токовой перегрузки | Контроль рабочей машины на перегруз - соответствие мотора и преобразователя -наличие слишком высокой динамической нагрузки |
| А021 Перенапряжение | Произошло воздействие перенапряжения | Контроль сетевого напряжения - преобразователь работает в режиме генератора без возможности обратного питания |
| А022 Температура преобразователя | Порог срабатывания был превышен | Измерить температуру подводящего воздуха и окружающей среды при t более 40 градусов обратить внимание на редукционные кривые. Контроль -Подключен ли вентилятор Е1 и правильность вращения -отверстие выхода и входа воздуха проверить на загрязнение - температура датчика на Х30 - r833 показывает максимальную температуру преобразователя всех имеющихся мест измерений |
| А023 Температура мотора | Превышен параметрируемый порог по срабатыванию предупреждения | Контроль мотора (нагрузка, охлаждение и т. д.). Актуальную температуру считать в r009- температура мотора Контроль входа KTY84 на штекере Х103:29,30 на короткое замыкание |
| А024 Движение мотора | Движение мотора при его идентификации в первом пуске | Мотор затормозить |
| А025 I2t преобразователя | Если сохраняется мгновенное состояние нагрузки, то настраивается термическая перегрузка преобразователя | Рабочий цикл мотора перенапряжен. Контроль параметров: Охлаждение мотора Р382 Температура мотора Т1-Р383 Границы мощности мотора Р384 |
| А029 I2t мотора | Параметрированное предельное значение для контроля мотора I2t превышено. | Цикловая нагрузка мотора превышена Контроль параметров: Охлаждение мотора Р382 Температура мотора Т1 Р383 Предельные нагрузки мотора Р384 |
| А033 Превышение числа оборотов | Bit 3 в r553 код второго канала заданных значений. Истинное значение числа оборотов превысил максимальное число оборотов плюс гистерезис | Р804 превышение числа оборотов Hys plus Р452 n/f (макс. позит. DR) или Р453 n/f (макс. отриц. DR) превысилось Увеличить параметр макс. частот или уменьшить генераторную нагрузку |
| А034 Отклонение данное / действительное | Bit8 в r552 код первого канала заданных значений. Величина различий между заданными действительными значениями частоты больше, чем параметрированное значение и истекло время контроля регулятора. | Контроль: - наличия слишком высокой нагрузки моментов - малое проектирование мотора Р792 действительное-заданное отклонение частот / заданное действительное отклонение числа отклонений или Р794 заданное / действительное отклонение времени – увеличить значение |
| А035 Обрыв провода | Неразблокировано вращающее правое и/или левое поле, или в соединении клемм имеется порыв (оба бита команд равны 0) | Проверить на обрыв провода к соотв. дегетальному входу, Р572 Q положительное DR/Р571 Q отриц. DR, или разблокировку. |
| А036 Сообщение от узла тормоза "тормоз еще замкнут" | Обратное сообщение тормозного устройства показывает состояние "тормоз еще замкнут" | Проверить обратное сообщение тормозного устройства (см. FР470) |
| А037 Сообщение тормозного устройства "тормоз еще разомкнут" | Обратное сообщение тормозного устройства показывает состояние "тормоз еще разомкнут" | Проверить обратные сообщения тормоза (см. FР 470) |
| А041 Макс. напряжение регулятора | Сетевое напряжение слишком велико или подключаемое напряжение преобразователя (Р071) параметрировано неправильно. Ud макс. регулятора не смотря на разблокировку параметра (Р512) заблокировано, т. к. мотор в противном случае в работе немедленно ускорился на макс. частоту | Контроль: - сетевого напряжения - подключаемое напряжение преобразователя Р071 |
| А042 Мотор остановлен | Мотор остановлен/блокирован. Появление предупреждения не может влиять на Р805 "время остановки/блокирования", а на Р794 "Время отклонения действительного заданного значения" | Контроль: - Блокирован ли привод - не имеют ли порывов провода датчика при регулировании числа оборотов и установлен ли экран - не блокирована ли схема привода - у синхронных моторов (Р095=12): запоминание тока возбудителя |
| А043 n-ist spring | Допустимое значение изменения сигнала датчика числа оборотов (Р215) было превышено. Дополнительно при синхронных моторах Р095=12 Мотор вращается до момента разблокировки преобразователя с числом оборотов больше, чем 2% расчетного числа оборотов Состояние преобразователя "готовность к работе" не отображается | Проверить подводы тахо на обрывы Проверить заземление экрана тахо -Экранирование должно накладываться как со стороны мотора, так и со стороны преобразователя. - Кабель датчика не должен иметь обрывов. - Кабель датчика не должен прокладываться вблизи мощностных кабелей - Применять только рекомендуемые датчики - при сигнальной неисправности в необходимом случае использовать узел DTI. В данном случае изменить Р215 -Дополнительно у синхронных моторов (Р095=12) разблокировку преобразователя производить только тогда, когда мотор остановлен |
| А044 Ток слишком мал | Только у синхронных моторов (Р095=12) в режиме: сглаженное параметром Р159 различие между заданным током возбудителя и действительным значением (r160-r156) отклоняется больше, чем на 25% номинального магнетизирующего тока от нуля | Только у синхронных моторов Р095=12 Проверить: - не мало ли ограничение тока регулирования токового возбудителя - мала ли динамика запоминания токового возбудителя - есть ли функциональная способность запоминания тока возбудителя - корректна ли схема значения токового возбудителя Р155 - корректна ли схема заданного значения токового возбуждения r160 - есть ли порыв между MASTERDRIVES и возбуждающим устройством - мало ли ограничение напряжения для динамического регулирования тока возбудителя - осуществляется ли аналоговая выдача данных на r160 без разделительного усилителя (несмотря на длину кабелей больше 4 м) |
| А045 Активизация функции тормоза DC | Активизация функции тормоза DC и частота мотора еще выше установленной частоты тормоза DC (Р398) | - Увеличить установленную частоту тормоза DC |
| А049 Нет ведомого привода | При серийном I/O (SCB1 с SCI1/2) не подключен ведомый привод. LWL имеет порыв или ведомый привод без напряжения | Конфигурация SCI-AE Р690 - проверить ведомый привод - проверить кабели |
| А050 Неправильный ведомый привод | При серийном I/О необходимы согласно параметрированию ведомые приводы (номер привода или тип) не в наличии Параметрируются аналоговые входы или выходы или цифровые входы или выходы, которых физически не существует | Проверить параметр Р693 аналоговые выходы, Р698 цифровые выходы, коннекторы К4101… К4103, К4201…К4203 (аналоговые входы) и бинекторы В4100…В4115, В4120…В4135 В4200…В4215, В4220…В4235 (цифровые выходы проверить на коннектирование) |
| А051 Peer Bdrate | При подсоединении-Peer выбрано слишком большая или слишком различная Baudrate | Согласовать Baudrate узлов стоящих в SCB Р701 SST/SCB |
| А052 Длина Рeer-подсоединения | При Peer-подсоединении настроены слишком большие длины PZD больше 5. | Уменьшить число слов Р703 SST/SCB кол-во DZD |
| А053 Peer-длина f | При Peer-соединении длины PZD от передатчика к приемнику не совместимы | Длины слов от передатчика и приемника согласовать Р703 SST/SCB и кол-во PZD |
| А057 ТВ-параметр | Появляется в случае, если на ТВ идет сообщение и оно есть но задания параметров от PMU, SST1 или SST2 в течение 6 сек от ТВ не отличается | Сменить проектирование ТВ (Software). |
| А061 Предупреждение 1 Функциональные узлы | На бинекторе UO65 находится активный сигнал (1) | Проверить причину предупреждения (см. FP710) |
| А062 Предупреждение 2 Функциональные узлы | На бинекторе UO66 находится активный сигнал (1) | Проверить причину предупреждения (см. FP710) |
| А063 Предупреждение 3 Функциональные узлы | На бинекторе UO67 находится активный сигнал (1) | Проверить причину предупреждения (см. FP710) |
| А064 Предупреждение 4 Функциональные узлы | На бинекторе UO68находится активный сигнал (1) | Проверить причину предупреждения (см. FP710) |
| А065 WEA активна | Опция WEA (Р373) включается снова. Возможно параметрированное время задержки включения (Р374) истекает. В случае, если улавливание не избрано. При предварительной загрузке промежуточного контура контроль времени не осуществляется, это значит, при внешнем питающем напряжении электроника тоже будет снова включаться. | Внимание! В результате автоматического повторного пуска может пострадать персонал. Проверьте, действительно ли необходима функция WEA |
| А066 fsyn>fmax | Измеренная целевая частота постороннего преобразователя (или сети) больше, чем параметрированная макс. частота синхронизирующего преобразователя | Проверить: -правильность макс. частота Р452 (RDF)/Р453 макс. частота LDF -правильность выбора комплекта параметров мотора Р578 Q.MDS Bit 0 |
| А067 fsyn<fmin | Измеренная целевая частота постороннего возбудителя (сети) меньше необходимой для синхронизации миним. частоты | Проверить: -r533 Synchr. целевая частота - кабели синхронизирования |
| А068 fsyn< >fзаданной | Заданная частота синхронизирующего преобразователя сильно отклоняется от замеренной целевой частоты постороннего преобразователя (или сети). Допустимые отклонения можно настроить в Р529 | Общие заданные значения (основное и дополнительное заданное значение) настроить на целевую частоту, указанную в наблюдательном параметре r533 |
| А069 Датчик разгона активен | Пока датчик разгона в канале заданных значений синхронизирующего преобразователя активен, процесс синхронизации не начнется. Это предупреждение выдается только тогда, когда выбрано синхронизирование | Выждать конца разгона Проверить: - время разгона Р462 - Р463 узла HL-время настроить правильно |
| А070 Ошибка синхронизирования | Это предупреждение выдается, если после успешной синхронизации различие фаз покидает синхронизирующее окно (Р531) | Предупреждение может погаснуть только окончанием синхронизации |
| А071 Отсутствует TSY | Попытка при некоммунитированном и(или) не параметрированном узле синхронизации начать синхронизацию | Узел TSY коммутировать в носитель памяти узла |
| А075 Ls, Rr-отклонения | Измеренные значения замеренного рассеивания или замера сопротивления ротора сильно рассеиваются | Обычно появляется рассеивающая реактанция Р122 в качестве среднего значения из величин измерений в r546.1…12, сопротивление фильтров r126 из значений в r542.1…3. Если отклоняется измеренное значение сильно от средних значений, то автоматически они не привлекаются к расчету (при Rl) или значение автоматического параметрирования остается неизменным (при Ls) Проверка результатов на плаузибильность только у приводов с высокими требованиями точности вращающего момента или числа оборотов |
| А076 Ограничение времени компенсации | Сообщенное время компенсации ограничено областью величин от 0,5μs – 1,5μs. | Слишком отличается мощность преобразователя и мощность мотора Проверить задания данных мотора Р095 до Р109 |
| А077 регулирование ограничено | Измерение сопротивления ограничено максимальным значением 49% | Слишком отличается мощность преобразователя и мощность мотора Проверить задания данных мотора Р095 до Р109 |
| А078 Измерение Sstd | С включением преобразователя замеры происходят при остановке мотора. Мотор может при этом измерении многократно ориентироваться в определенные направления | В случае, если измерение в останове может быть проведено безопасно: - включить преобразователь |
| А079 Стоп-сообщение преобразователя | Измерение при вращении прервано или не может начаться, потому что преобразователь получил стоп-команду. | Разблокировать преобразователь Р561. Разблокировка Q. В необходимом случае включением преобразователя начать измерение снова |
| А080 Мотор-идентификация : вращающее измерение | Включением преобразователя измерение при вращении автоматически ускоряет привод. Привод тогда будет очень ограниченно управляем извне. | В случае, если вращающее измерение может быть проведено безопасно: -включить преобразователь |
| А081 Предупреждение СВ | Следующие описания относятся к первому СВР. При других СВ или ТВ см. рабочую инструкцию по узлу СВ Комбинация опознавательных байтов, которые посылаются в конфигурационные телеграммы, не согласуются с разрешенными комбинациями опознавательных байтов (см. также Kompendium, гл. 8 табл. 8.2-12). Последствия: Нет возобновления связи с ведущим приводом PROFIBUS | Необходимы новые конфигурации |
| А082 Предупреждение СВ | Следующее описание относится к SBP. У других СВ или ТВ см. руководство по эксплуатации узлов СВ из конфигурационной телеграммы от главного привода DP не сообщается ни один действительный РРО-тип. Последствия: Нет возобновления связи с ведущим приводом PROFIBUS | Необходима новая конфигурация |
| А083 Предупреждение СВ | Следующее описание относится к первому СВР, при других СВ или ТВ см. руководство по работе узла СВ Не принимаются полезные данные или недействительные полезные данные (напр., комплектные словоуправления СТВ1=0 от главного привода DP. Процессовые данные не передаются дальше в Dual-Port-RAM. Если Р722 или (Р695) не равно 0, это ведет к срабатыванию неисправности F082 |  |
| А084 Предупреждение СВ | Следующее описание относится к первому СВР, при других СВ или ТВ см. руководство по работе узла СВ Обмен сообщениями между главным приводом DP и СВР прерван (напр., обрыв кабеля, вытянуть штекер Busа или выключен главный привод) Последствия: если Р722 (Р695) не равно 0, то это ведет к возникновению ошибки F082. |  |
| А085 Предупреждение СВ | Следующее описание относится к первому СВР, при других СВ или ТВ см. руководство по работе узла СВ СВР это предупреждение не производит! |  |
| А086 Предупреждение СВ | Следующее описание относится к первому СВР, при других СВ или ТВ см. руководство по работе узла СВ Отключение Heart-Beat-Counter на основном приборе. Heart-Beat-Counter больше на основном приборе не увеличивается. Коммуникация СВР <--> основной узел имеет неисправность |  |
| А087 Предупреждение СВ | Следующее описание относится к первому СВР, при других СВ или ТВ см. руководство по работе узла СВ Ошибка в DPS-Manager-Software или СВР |  |
| А088 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ |  |
| А089 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ. Предупреждение второго узла СВ соответствует А81 первого узла СВ |  |
| А090 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ. Предупреждение второго узла СВ соответствует А82 первого узла СВ |  |
| А091 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ. Предупреждение второго узла СВ соответствует А83 первого узла СВ |  |
| А092 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ. Предупреждение второго узла СВ соответствует А84 первого узла СВ |  |
| А093 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ. Предупреждение второго узла СВ соответствует А85 первого узла СВ |  |
| А094 Предупреждение СВ | См. руководство пользователя по узлу СВ. Предупреждение второго узла СВ соответствует А86 первого узла СВ |  |
| А095 Предупреждение СВ | Предупреждение второго узла СВ. Соответствует А87 первого узла СВ. См. рабочую инструкцию по узлу СВ |  |
| А096 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла СВ Предупреждение второго узла СВ соответствует А88 первого узла СВ |  |
| А097 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А097 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А098 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А099 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А101 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А102 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А096 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А102 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А103 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А104 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А105 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А106 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А107 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А108 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А109 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А110 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А111 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А112 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А113 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А114 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А115 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А116 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А117 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А118 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А119 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А120 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А121 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А122 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А123 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А124 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А125 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А126 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А127 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |
| А128 Предупреждение СВ | См. инструкцию по эксплуатации узла ТВ |  |

Таблица 14-2  Номера предупреждений, причины и их устранение

14.3

ФАТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ

Фатальные ошибки – это тяжелые неисправности Hard или Software, которые больше не допускают регулярной работы прибора. Они появляются только на PMU в форме "FF< Nr>". Нажатием людей клавиши на PMU ведет к новому пуску Software.

| №/неисправностейа | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| FF01 Переполнение временных дисков | Во временных дисках был опознан не устраняемое переполнение временных дисков | - Увеличить время выборки (Р357) или понизить частоту импульсов (Р340) - Заменить CU |
| FF03 Ошибка избирания опционного узла | Появление тяжелых ошибок при доступе на внешние узлы опций (СВ, ТВ, SCB, TSY…) | -Заменить CU -Заменить LBA - Заменить узел опций |
| FF06 Stack-Overflow | Переполнение Stack | При VC: увеличить время выборки (Р357) При МС: понизить частоту пульса (Р340) - Сменить CU |
| FF13 Неправильная версия Firmwarе | Появился конфликт версий Firmwarе и Hardware | - Сменить Firmware - Сменить CU |

Таблица 14-3 Фатальные ошибки